Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont dachu w siedzibie Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Przedborzu

| Lp. | Podstawa | Podstawa wymiaru | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto zł | Koszt wykonania netto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, uzupełnienie drewnianej konstrukcji dachu i ociepleniem |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535-04 | Kalkulacja własna | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 10,500 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0535-06 | Kalkulacja własna | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 14,000 |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0535-08 | Kalkulacja własna | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m² | 23,328 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0519-04 | Kalkulacja własna | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – pierwsza warstwa | m² | 105,037 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0519-05 | Kalkulacja własna | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – następna warstwa | m² | 105,037 |  |  |
| 6 | NNRNKB 202 0523-01 analogia | Kalkulacja własna | (z.IV) Rozebranie pokrycia z dachówki bitumicznej (50% pokrycia) | m² | 105,037 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0430-02 | Kalkulacja własna | Rozebranie elementów więźb dachowych – deskowanie dachu z desek na styk, obmiar z poz. 6 | m² | 105,037 |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0310-01 | Kalkulacja własna | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3 | m3 | 0,276 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0310-02 | Kalkulacja własna | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3 | m3 | 0,545 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0406-07 | Kalkulacja własna | Podwaliny krótkie o dł. do 2 m, - przekr. poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. | m3 drew. | 0,270 |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0407-03 | Kalkulacja własna | Słupy o dł. do 2 m, - przekr. poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. | m3 drew. | 0,250 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0408-05 | Kalkulacja własna | Krokwie zwykłe, dł. ponad 4.5 m przekr. poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. | m3 | 1,000 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0311-01 | Kalkulacja własna | Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg. | m3 | 1,230 |  |  |
| 14 | KNR AT-09 0103-04 | Kalkulacja własna | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach – rozstaw kontrłat 1,20 m | m2 | 210,074 |  |  |
| 15 | NNRNKB 202 0420-04 | Kalkulacja własna | (z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 105,037 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-02 0511-01 | Kalkulacja własna | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną – płyty dachowe | m2 | 105,037 |  |  |
| 17 | NNRNKB 202 0541-02 | Kalkulacja własna | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 25,368 |  |  |
| 18 | KNR-W 2-02 0524-01 | Kalkulacja własna | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o śr. 125 mm | m | 11,000 |  |  |
| 19 | KNR-W 2-02 0524-03 | Kalkulacja własna | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki – leje spustowe | szt. | 2,000 |  |  |
| 20 | KNR-W 2-02 0531-03 | Kalkulacja własna | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm | m | 14,000 |  |  |
| 21 | KNR 0-17 2608-03 | Kalkulacja własna | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie | m2 | 4,080 |  |  |
| 22 | KNR 0-17 2609-01 | Kalkulacja własna | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekko-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 | 6,290 |  |  |
| 23 | KNR 0-17 0927-04 | Kalkulacja własna | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm | m2 | 6,290 |  |  |
| 24 | KNR-W 2-02 0612-03 | Kalkulacja własna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa | m2 | 105,037 |  |  |
| Koszt wykonania całości prac netto: Podatek VAT: x 23%: Ogółem do zapłaty brutto: Słownie brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  podane wyżej koszty wykonania robót obejmują: robociznę, materiały i sprzęt wykonawcy oraz zawierają wszystkie inne pochodne koszty wykonania powyższych robót.